会峰校区延西涧路护栏安装工程参数

[image: image1.png]



1、热镀锌喷塑钢护栏长约80m，高1.8m，参考样式见右图；
   立柱50*50*2.0；
   横杆40*40*1.2；

   立杆19*19*1.0；

   基础：碎石垫层厚0.15m, C15砼垫层厚0.1m, C30带型基础厚0.4m*0.4m，钢筋Φ16*4，箍筋Φ6@200；

2、不锈钢复合栏杆长约100m，高1.2m，参考样式见右图；
[image: image2.png]


   立柱间距2m，双道，钢材厚10mm，面层喷塑处理；
   上层管Φ63圆管*1.5mm，内衬60圆管*1.5mm钢管；
   二通管Φ38圆管*1.2mm，内衬35圆管*1.5mm钢管；
   三四通管Φ51圆管*1.2mm，内衬50圆管*1.5mm钢管；
   立杆Φ38圆管*1.2mm，不衬钢管；
   不锈钢采用304不锈钢；在指定位置开门一樘；

   基础：碎石垫层厚0.15m,  C30砼带型基础0.4m*0.4m，钢筋Φ16*4，箍筋Φ6@200；

要求：报每米综合单价，汇总总价，报价应含制作、安装、垃圾清运及税金，最终工程价款按实计算，以审计为准。
                                        后勤管理与基建处

                                         2015年10月8日

