滁州学院食堂明厨亮灶项目建设方案

一、建设背景

为加强我校餐饮管理水平，保障师生的饮食和身体健康，我校后勤部门于2014年对食堂部分操作间、售饭窗口等重要区域安装了监控设备并通过电子显示屏展示。随着近年来食堂业务的增多，加工区域位置的变化，现有的监控设备已不能满足需要。为此，需在我校两个校区个食堂中安装监控设备。

二、建设目标

实现对我校食堂仓库、切配间、烹饪间、冷菜间、备餐间、销售间、餐具洗消间、自选区、免费汤提供区等关键区域的监控及画面显示。

三、建设内容

在学校食堂仓库、切配间、烹饪间、冷菜间、备餐间、销售间、餐具洗消间、自选区、免费汤提供区及大厅安装视频监控设备。

四、具体方案

1.所需设备及材料

根据学校按楼层显示监控画面的要求以及实际需要，每层需硬盘刻录机、监控级硬盘、交换机各1台，摄像头15个，网线1-3箱（已有楼层除外）。具体所需材料及设备如表1所示。

| 校区 | 食堂名称 | 摄像头/个 | 硬盘录像机/个 | 监控硬盘/个 | 交换机/台 | 网线/箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会峰校区 | 会峰食堂1楼 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | 会峰食堂2楼 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | 蔚然食堂1楼 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | 蔚然食堂2楼 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 琅琊校区 | 琅琊食堂1楼 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | 琅琊食堂2楼 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 总计 |  | 80 | 6 | 6 | 6 | 18 |

2.接入方式

硬盘录像机与交换机、交换机与摄像头之间通过超5类双绞线连接，摄像头通过交换机供电，硬盘录像机与楼层显示屏之间通过视频线或者VGA线连接。

3.施工要求

项目施工，必须符合国际有关通信标准和国家或地方有关的设计、安装、调试、验收标准和规范。包括：《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311—2007）、《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312—2007）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343—2004）、《智能建筑设计标准》（GB/T 50314—2006），以及ANSI/TIA/EIA 568和ISO/IEC 11801—2002等国际综合布线相关标准。

投标人需自行对工程现场及周围环境进行踏勘，并按照网络综合布线相关规范设计综合布线方案。具体工作内容包括：

（1）勘查现场，并按照综合布线相关规范设计监控点位及布线方案；

（2）敷设从交换机至各监控点的双绞线和视频线缆；

（3）摄像头终端和交换机端都有明显的标记和编号且采用打印标签；

（4）施工完成后，对系统进行全面测试并提交测试整个项目的测试报告。

五、设备和材料技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 具体参数 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络半球摄像头 | 镜头不小于300万像素，支持POE供电和电源供电两种方式；支持ICR红外监控以及手机、平板电脑等远程监控；镜头支持3.6mm\6mm、8mm、12mm自定义;镜头接口类型为M12； 1个10M/100M RJ45通讯接口； 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩标准； 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（128G）断网本地存储 | 80 | 海康威视、沃仕达、萤石 |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 支持16路至少500万摄像机接入，1路音频输入，2个10M/100M/1000M自适应的RJ45 接口，4个SATA接口，每个接口支持1-4TB硬盘，1个VGA接口、1个HDMI接口、1个USB接口，支持同步预览、存储和回放，分辨率:1920X1080p;支持tcp/ip协议，可以使用浏览器通过网络设置参数，实时浏览任何一路和16路的视频信号，可以通过网络控制云台和镜头。 | 6 | 海康威视、沃仕达、萤石 |  |
| 3 | 监控级硬盘 | 3.5寸监控级硬盘，转速：7200rpm，容量：2T 缓存：64MB，接口：SATA接口； | 6 | 西部数据、希捷、东芝 |  |
| 4 | poe交换机 | 1. 配置设备的10/100/1000M自适应电口≥24，1000M光纤接口≥4，每台至少配置1个千兆单模光纤模块，1个console口；包转发率≥42Mpps；支持poe供电。 2.支持IEEE802.3x 流量控制（全双工），支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持基于百分比、PPS的风暴抑制。 3.支持分布式设备管理，分布式链路聚合，支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠。 4. 支持基于端口的VLAN（4K），支持基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持Guest VLAN，支持端口聚合，支持端口镜像。 5. 支持包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口、协议类型、VLAN的流分类以及支持时间段（Time Range）ACL，支持基于端口、VLAN下发ACL。 6. 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证支持RADIUS认证，支持端口隔离，支持端口安全，支持MAC地址学习数目限制，支持IP源地址保护，支持ARP 入侵检测功能，支持IP+MAC+端口多元组绑定。 7.支持STP/RSTP/MSTP/PVST+等二层环网协议，支持IPV4/V6静态路由、RIP，支持IGMP snooping，支持组播VLAN。 8. 支持SNMPv1/v2/v3，支持CLI命令行，Web网管，TELNET，HGMPv2集群管理，SSH2.0加密方式。 | 6 | H3C、华为、锐捷 |  |
| 5 | 网线 | ⑴ 超五类四对双绞线，每箱包装长度305米；产品适用1000Base-T，传输速率1000Mbps； ⑵ 性能达到或超过ISO/IEC 11801、CENELECEN50173和ANSI/TIA-568-C.2中有关5e类/D级衰减及NEXT的要求； ⑶ 绝缘层至少达到CM防火级别； ⑷ NVP：70%，重量至少9.43kg，最大拉力11.34Kg，外径大于5.3mm； ⑸ 信道性能扩展频率至少155.5MHZ，等效带宽100/1000Mbit/s ⑹ 24AWG线规尺寸，在-20℃到60℃环境中可正常工作；线缆主色为灰色或蓝色； (7)传输延迟：536ns/100m max.@250MHz ⑻ 参考的品牌，投标方仅能从参考型号中选择一个进行投标 | 18箱 | 安普、康普、普天、TCL； |  |
| 6 | 施工费及辅材 |  |  |  |  |